Общие сведения

Регулярные наблюдения на аэродромах ведутся ежедневно в течение всех суток.

Такие наблюдения проводятся с интервалом в 1 час или, если это предусмотрено региональным аэронавигационным соглашением, с интервалом в 30 минут.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОД METAR –

СООБЩЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОЙ ПОГОДЕ НА АЭРОДРОМЕ

СХЕМА КОДА

SAEE31		LKPR		GoGoGGgg(Z)

(0)				(1)					(2)

- CCCC	(METAR		GGggZ)		dddff(Gfmfm)	(dndndnVdxdxdx)

- (3)

VVVVDv			VxVxVxVxDv		RDRDR/(м)(p) VRVRVRVRi

(4)

(RDRDR/VMVMVMVMVVPVPVPVPi)		W’W’		NSNSNShShShS(CC)  или  (VVhShShS)

(5)								(6)							(7)

(CAVOK)			(M)TT/(M)TdTd 			QPHPHPHPH 			(REW’W’)

(8)							(9)							(10)						(11)

(WS	TKOF		RWYDRDR 			WS		LDG	RWYDRDR)

(12)

TTTTT  (TTGGgg)  dddff(Gfmfm)  VVVV  W’W’  NSNSNShShShS(CC) или VVhShShS

TREND (13)

Применение и содержание отдельных групп кода

0. Группа SAEE31 – тип информации.

- SA – условное обозначение указателя данных регулярной сводки METAR;

- EE – географический указатель местоположения передающего центра;

- 31 – цифры бюллетеня, выпущенного в одном центре.

- 1. Группа LKPR – международный четырёхбуквенный индекс метеорологического органа, составившего бюллетень

2. Группа GoGoGGgg(Z) – дата и время наблюдения.

3. Группа СССС – международный четырёхбуквенный индекс аэропорта, составившего сводку (Doc 7910).

Группа dddff(Gfmfm) dndndnVdxdxdx – ветер у поверхности земли.

- ddd – среднее истинное направление (метео) с округлением до десятка. Значение, передаваемое на борт ВС перед взлётом или посадкой должно быть переведено в магнитные градусы, при этом добавляется слово magnetic.

- VRB – ставится вместо ddd, если ветер неустойчивого направления со средней скоростью не более 3 узла (2 м/с или 6 км/ч). При большей скорости ветра VRB применяется, если невозможно определить среднее направление ветра. После VRB во всех случаях сообщается скорость ветра.

- ff – средняя скорость ветра. Период осреднения скорости ветра – 10 мин в сводках, распространяемых за пределы аэродрома, и 2 мин – в сводках на аэродроме для взлёта и посадки.

- Если dddff передаётся как 00000, то наблюдается штиль.

- Gfmfm – G – указатель порывистого ветра, fmfm – максимальная скорость ветра за 10-ти минутный период до наблюдения, передаётся, если за данный период было превышение средней скорости на 10 узлов (5 м/с, 20 км/ч) или более.

- Группа dndndnVdxdxdx – изменение в направлении ветра – если в течение 10-минутного периода до наблюдения изменение составило 600 и более при средней скорости более 6 км/ч (3 узла, 2 м/с). V – буквенный опознаватель группы.

4. Группа VVVVDv  VxVxVxVxDv – горизонтальная (метеорологическая) видимость у поверхности земли в метрах.

- VVVV – минимальная видимость в метрах. Видимость до 500 м округляется до ближайших 50 м, видимость от 500 до 5000 м – до 100 м, видимость от 5000 до 9999 м – до 1000м.

- 9999 – видимость 10 км и более.

- Группа VVVVDV – значение минимальной видимости, если горизонтальная видимость в разных направлениях неодинакова (разница составляет 50% и более), где DV – направление, в котором она наблюдается, кодируется указателями восьми румбов компаса.

- Группа VXVXVXVXDV – включается в сводку, если минимальная видимость на месте VVVV менее 1500 м, а видимость в другом направлении более 5000 м.

5. Группа RDRDR /(м)(p) VRVRVRVRi  RDRDR/VMVMVMVMVPVPVPVPi – дальность видимости на ВПП в метрах, сообщается, если горизонтальная видимость менее 1500 м.

- R – отличительная группа буквы.

- DRDR – номер ВПП, на которой определена RVR. Параллельные ВПП различаются добавлением букв (их комбинации) L, C, R.

- VRVRVRVRi – дальность видимости на ВПП в метрах.

- i – тенденция к изменению в течение 10-минутного срока до наблюдения, указывается буквами U (upward), D (downward) и N (no change).

- U (D) – в течение первых 5 минут среднее значение отличается на 100 м и более от среднего значения за вторые 5 минут данного периода в сторону увеличения (уменьшения).

- Если действительные величины RVR выходят за пределы измерения аппаратуры, то перед группой ставится указатель P (peak) или M (minimum).

- Группа RDRDR/VMVMVMVMVVPVPVPi включается вместо RDRDR /(м)(p) VRVRVRVRi, если значение RVR за 1 минуту 10-минутного периода до наблюдения отличалось от среднего значения более чем на 50 м или более чем на 20% от среднего значения (что больше), то вместо среднего значения за 10 минут указывается среднее минимальное и среднее максимальное значения.

6. Группа W’W’ – особые явления текущей погоды.

| - Обозначение | - Definition |  | - Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| - ТИПЫ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ |  |  |  |
| - а) Осадки |  |  |  |
| - Морось | - Drizzle | - DZ |  |
| - Дождь | - Rain | - RA |  |
| - Снег | - Snow | - SN |  |
| - Снежные зёрна | - Snow grains | - SG |  |
| - Ледяной дождь | - Ice pellets | - PE |  |
| - Алмазная пыль | - Diamond dust | - IC | - Очень мелкие ледяные кристаллы во взвешенном состоянии. Видимость не более 3000 м. |
| - Град | - Hail | - GR | - Диаметр самых крупных градин 5 мм и более. |
| - Ледяная и/или снежная крупа | - Small hail and/or snow pellets | - GS | - Диаметр градин менее 5 мм. |
| - b) Виды затемнения (гидрометеоры) |  |  |  |
| - Туман | - Fog | - FG | - Сообщается при видимости менее 1000 м. |
| - Дымка | - Mist | - BR | - Сообщается при видимости от 1000 до 3000 м. |
| - Любой вид тумана при ТНВ < 00С сообщается как FZFG |  |  |  |
| - с) Виды затемнения (литометеоры) - (используются только при видимости 3000 м и менее, за исключением SA, когда используется DR, и VA |  |  |  |
| - Песок | - Sand | - SA | - Видимость 3000 м и менее. |
| - Пыль (обложная) | - Dust (widespread) | - DU | - Видимость 3000 м и менее. |
| - Мгла | - Haze | - HZ | - Видимость 3000 м и менее. |
| - Дым | - Smoke | - FU | - Видимость 3000 м и менее. |
| - Вулканический - пепел | - Volcanic ash | - VA |  |
| - d) Прочие явления |  |  |  |
| - Пыльный вихрь | - Dust devils | - PO |  |
| - Шквал | - Squall | - SQ | - При скорости ветра не менее 16 узлов (32 км/ч, 8 м/с) происходит внезапное повышение скорости. |
| - Воронкообразное - облако (торнадо или смерч) | - Funnel cloud - (tornado or - waterspout) | - FC |  |
| - Пыльная буря | - Duststorm | - DS |  |
| - Песчаная буря | - Sandstorm | - SS |  |
| - ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ |  |  |  |
| - Гроза | - Thunderstorm | - TS | - Совместно: TSRA, TSSN, TSPE, TSGR, TSGS и их сочетания. Если за 10 мин до наблюдения слышен гром, но осадки на аэродроме не наблюдаются, то используется просто TS. |
| - Ливень | - Shower | - SH | - SHRA, SHSN, SHPE, SHGR, SHGS и их сочетания. Ливень в окрестностях аэродрома обозначается VCSH без указания типа или интенсивности. |
| - Переохлаждённые капли или осадки | - Freezing | - FZ | - Используется только с FG, DZ и RA |
| - Перемещение и - поднятие (ветром) | - Blowing | - BL | - Совместно с DU, SA и SN, поднимаемым до высоты 2 м. BLSN – метель. |
| - Низовой позёмок | - Low drifting | - DR | - Совместно с DU, SA и SN до высоты 2 м. |
| - Низкий | - Shallow | - MI | - MIFG при RVR < 1000 м в слое менее 2 м и - более 1000 вне слоя. |
| - Гряды | - Patches | - BC | - Гряды тумана или аэродром частично в тумане, RVR в заряде < 1000 м до высоты не менее 2 м. |

- Интенсивность – указывается перед буквенным сокращением («+» – сильный, «-» - слабый) и только при осадках, ливнях, грозах с осадками, пыльных, песчаных или снежных низовых метелях, песчаных или пылевых бурях, но может использоваться как и качественный указатель при ярко выраженных явлениях.

- Указатель VC (vicinity) используется при наблюдении в радиусе не более 8 км: DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA и BLSN.

- VCFG используется для передачи любого тумана, наблюдаемого вблизи аэродрома.

7. Группа NSNSNShShShS(CC) или VVhShShS :

- NSNSNS – количество облаков

- SCT – рассеянные облака (scattered), 1 – 4 окт (1 – 5 баллов)

- BCN – разорванная облачность (broken), 5 – 7 окт (6 – 9 баллов)

- OVC – сплошная облачность (overcast), 8 окт (10 баллов)

- hShShS – ВНГО, чтобы перевести в метры, надо умножить на 30, в футы – на 100.

- На горных аэродромах, если основание облачного слоя находится ниже уровня аэродрома, hShShS  кодируется «///».

- СС – форма облаков указывается только для кучево-дождевых и мощно-кучевых посредством CB и TCU.

- Если облаков нет, то в сводку вместо группы облачности должно включаться сокращение SKC (Sky clear).

- Группа VVhShShS – вертикальная видимость, передаётся вместо NSNSNShShShS, если состояние неба по каким-либо причинам неизвестно.

- VV – буквенный указатель группы

- hShShS – вертикальная видимость, чтобы перевести в метры, надо умножить на 30, в футы – на 100.

8. Группа CAVOK – включается вместо групп о видимости, RVR, текущей погоде, количестве (форме) и высоте облаков, когда одновременно наблюдаются:

видимость: 10 км и более;

облачность: полное отсутствие облаков ниже 1500 м (5000 фт) или ниже верхнего предела МБВ в секторе (в зависимости, что больше) и отсутствие кучево-дождевых облаков;

погодные условия: отсутствие осадков, грозы, песчаной или пыльной бури, низкого тумана, пыльного, песчаного или снежного позёмка.

Если облаков нет и группа CAVOK не применима, в сводку вместо группы облачности включается SKC.

9. Группа (M)TT / (M)TdTd – температура воздуха и температура точки росы.

- М – указатель отрицательного значения температуры.

10. Группа QPHPHPHPH – давление QNH.

- Q – буквенный указатель группы.

- PHPHPHPH – давление в целых гектопаскалях, округлённых в меньшую сторону.

11. Группа RE W’W’ – дополнительная информация для сообщения о явлениях погоды в период за последний час перед наблюдением.

RE (recent) – буквенный указатель группы.

О явлении погоды сообщается лишь в том случае, если об этом явлении той же или большей интенсивности не сообщено в группе о текущей погоде.

Группа включается в сводку, если имели место следующие явления:

– переохлаждённые осадки;

– умеренный и/или сильный дождь или снег;

– умеренный и/или сильный ледяной дождь или град;

– ледяная и/или снежная крупа;

– умеренная и/или сильная низовая метель;

– песчаная и/или пыльная буря;

– гроза;

– вулканический пепел.

12. Группы WS TKOF RWYDRDR и/или WS LDG RWYDRDR – дополнительная информация о существовании сдвига ветра на траекториях взлёта и/или захода на посадку, в слое между ВПП и уровнем 500 м (1600 фт).

- На месте DRDR указывается номер ВПП.

13. Группы TTTTT  TTGGgg  dddff(Gfmfm)    VVVV   W’W’  NSNSNShShShS(CC) или VVhShShS – прогноз изменения погоды на срок 2 часа.

а) ТТТТТ – указатель характера или тенденции изменения с помощью индексов: BECMG, TEMPO или NOSIG.

BECMG – равномерные или неравномерные изменения, в результате которых ожидается, что метеорологические условия достигнут установленных пороговых значений с постоянной скоростью изменения и в неопределённый момент в течение данного момента времени.

TEMPO – ожидаемые частые или нечастые временные изменения метеорологических условий, которые достигают установленных пороговых значений и в каждом отдельном случае сохраняются менее 1 часа, а в целом – менее половины периода прогноза, в течение которого ожидаются временные изменения.

NOSIG – значительных изменений метеоусловий не ожидается.

b) Группа TTGGgg – индекс изменения (TT) и время (GGgg), на которое указывается изменение в прогнозе, можно также указать и период изменений.

ТТ – буквенный указатель:FM (from), TL (till), AT (at).

GGgg – время изменений в часах (GG) и в минутах (gg) UTC.

В прогноз включаются только те метеоэлементы, которые будут изменяться и оказывать влияние на условия взлёта и посадки.

с) Группа dddff(Gfmfm) – ветер у поверхности земли.

d) Группа VVVV – горизонтальная видимость у поверхности земли.

e) Группа W’W’ – прогнозируемые особые явления погоды с указанием начала, окончания или изменения интенсивности:

– переохлаждённые осадки;

– умеренные или сильные: дождь, снег, ледяной дождь, град, ледяная и/или снежная крупа, дождь со снегом;

– пыльный, песчаный или снежный позёмок;

– низовая песчаная, пыльная или снежная метель;

– пыльная и/или песчаная буря;

– гроза (с дождём, ледяным дождём, градом, ледяной и/или снежной крупой, или снегом, или в сочетании);

– воронкообразное облако (торнадо или водяной смерч);

– шквал;

–другие метеоявления, которые могут привести к значительным изменениям видимости.

- NSW (no significant weather) – включается на месте W’W’, если ожидается окончание (прекращение) ОЯП, указанных в сводке.

- f) Группы NSNSNShShShS(CC) – количество и высота облаков (форма – только CB) или VVhShShS вертикальная видимость.

- SKC – включается в прогноз вместо групп NSNSNShShShS(CC) или VVhShShS, когда ожидается ясное небо.

- ГРУППЫ СОСТОЯНИЯ ВПП

- В осенне-зимний и весенний периоды информация о состоянии ВПП включается в сводку регулярных наблюдений после прогноза типа «тренд».

- Как правило, это восьмицифровая группа, например:

- 75 5 2 01 35 , где

- а) первые две цифры – номер ВПП.

- В случае параллельных ВПП для обозначения правой ВПП к номеру ВПП прибавляется 50.

- 88 – информация дана для всех ВПП.

- 99 – информация является повторением последнего сообщения, так как во время данной передачи новая информация не была получена.

- б) третья цифра – условия покрытия ВПП:

- 0 – сухо (чисто);

- 1 – влажно;

- 2 – мокро или вода (местами);

- 3 – иней или изморось;

- 4 – сухой снег;

- 5 – мокрый снег;

- 6 – слякоть;

- 7 – лёд;

- 8 – уплотнённый или укатанный снег;

- 9 – замёрзшая или неровная поверхность;

- / - нет данных.

- CLRD (clear) – чисто – ставится вместо 3–6 цифр в группе.

- в) четвёртая цифра – степень покрытия ВПП:

- 1 – менее 10% ВПП;

- 2 – от 11 до 25% ВПП;

- 5 – от 26 до 50% ВПП;

- 9 – от 51 до 100% ВПП;

- / - нет данных.

- г) пятая и шестая цифры – толщина покрытия ВПП

- 00 – менее 1 мм;

- 01 – 1 мм;

- 02 – 2 мм;

- …   …

- 91 – в коде не используется;

- 92 – 10 см;

- 93 – 15 см;

- 94 – 20 см;

- и т.д.

- 90 – 90 мм;

- 99 – одна или более ВПП не работает;

- // - нет измерений или толщина слоя покрытия не влияет на эксплуатацию.

- д) седьмая и восьмая цифры – коэффициент сцепления или эффективность торможения:

коэффициент сцепления: две цифры – десятая и сотая доли, при раскодировании перед ними надо ставить ноль – эффективность торможения:

- 91 – плохая;

- 92 – плохая/средняя;

- 93 – средняя;

- 94 – средняя/хорошая;

- 95 – хорошая;

- 99 – ненадёжное измерение;

- //  - эффективность торможения не сообщена; ВПП не работает; аэродром закрыт.

- АВИАЦИОННАЯ ВЫБОРОЧНАЯ СВОДКА ПО АЭРОДРОМУ SPECI

- Составляется между регулярными сводками в случае, если один или более элементов погоды регулярной сводки изменяется в соответствии с критериями оперативных минимумов:

- а) среднее направление приземного ветра изменилось на 600 или более по сравнению с направлением, указанным в последней сводке, причём средняя скорость до и/или после изменения составляет 20 км/ч (10 узлов) или более;

- b) средняя скорость приземного ветра изменилась на 20 км/ч (10 узлов) или более по сравнению со скоростью, указанной в последней сводке;

- c) отклонение от средней скорости приземного ветра (порывы) увеличилось на 20 км/ч (10 узлов) или более по сравнению со скоростью, указанной в последней сводке, причём средняя скорость до и/или после изменения составляет 30 км/ч (15 узлов) или более;

- d) изменения ветра превышают важные в эксплуатационном отношении значения, которые:

– потребуют смены используемой (используемых) ВПП и

– изменения попутного и бокового компонентов на ВПП превысили значения, являющиеся основными эксплуатационными пределами для типичных ВС, выполняющих полёты на данном аэродроме.

- e) видимость достигает или превышает:

– 800 или 1500 м (такие сводки не требуются, когда указывается RVR);

– 5000 м в случае выполнения значительного числа полётов по ПВП.

- f) RVR достигает или превышает 150, 350, 600 или 800 м;

- g) в случае начала, прекращения или изменения интенсивности любого из явлений:

– переохлаждённые осадки;

– умеренный или сильный: дождь, снег, ледяной дождь, град, ледяная и/или снежная крупа, дождь со снегом;

– пыльный, песчаный или снежный позёмок;

– низовая пыльная, песчаная или снежная метель;

– пыльная и/или песчаная буря;

– гроза (с дождём, ледяным дождём, градом, ледяной и/или снежной крупой, снегом, или сочетаниями этих явлений);

– шквал;

– воронкообразное облако (торнадо или смерч).

- h) высота нижней границы нижнего слоя облаков, покрывающих более 4 окт достигает или превышает:

- – 60, 150 или 300 м (200, 500 или 1000 фт);

- – 450 м (1500 фт) в случае выполнения значительного числа полётов по ПВП.

- i) количество облаков в слое ниже 450 м (1500 фт) изменяется:

- – от 4 окт или менее до более 4 окт;

- – от более 4 окт до 4 окт или менее.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОД TAF –

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО АЭРОДРОМУ

СХЕМА КОДА

FCEE31			LKPR			GoGoGHGHgg(Z)

(0)					(1)						(2)

(TAF)		CCCC		G1G1G2G2			dddff(Gfmfm)		VVVV

(3)					(4)						(5)					(6)

W’W’			NSNSNShShShS(CC)		или		VVhShShS 			CAVOK

(7)							(8)																	(9)

(T(M)TFTF/GFGFZ)			(6IChihihitL)			(5BhBhBhBtL)

(10)								(11)							(12)

TTTTT		GGGeGe		и/или		TTGG		PROBC3C3			GGGeGe

(13)

Прогнозы по аэродрому составляются с заблаговременностью не менее 1ч.

0. Группа FCEE31 – тип информации

- FC – условное обозначение данных оперативного прогноза по аэродрому;

- EE – географический указатель местоположения (Doc 7910 ICAO);

- 31 – цифры бюллетеня, выпущенного в одном и том же центре.

- 1. Группа LKPR – международный 4-х буквенный индекс метеооргана, составившего бюллетень.

- 2. Группа GoGoGHGHgg(Z) – дата и время составления прогноза.

- TAF AMD – обозначение уточнённого прогноза по аэродрому, который вместо TAF распространяется на весь оставшийся период действия первоначального прогноза TAF.

- 3. Группа СССС – международный 4-х буквенный индекс аэропорта, где метеоорган составил прогноз.

- 4. Группа G1G1G2G2 – период действия прогноза (UTC):

- G1G1 – начало периода действия в часах;

- G2G2 – конец периода действия в часах.

- Период действия регулярных прогнозов по аэродрому должен составлять не менее 9 и не более 24 часов и имеет указатель данных FC.

- Регулярные прогнозы по аэродрому с периодом действия менее 12 часов выпускаются каждые 3 часа, а с периодом действия от 12 до 24 часов – каждые 6 часов и имеют указатель данных FT.

- 5. Группы dddff(Gfmfm) – прогнозируемый ветер у поверхности земли.

- ddd – среднее направление (истинное) ветра у земли в градусах.

- Вместо ddd ставится сокращение VRB, если ожидается ветер неустойчивого направления при скорости 3 узла (2 м/с, 6 км/ч) и менее.

- Если невозможно спрогнозировать единое среднее направление ветра с более высокими скоростями, также указывается VRB, после которого сообщается скорость ветра.

- ff – средняя скорость прогнозируемого ветра.

- dddff кодируется как 00000, если ожидается штиль (calm).

- Gfmfm – прогнозируемая максимальная скорость порывов ветра, передаётся, если по прогнозу максимальная скорость ветра будет превышать среднее значение более чем на 10 узлов (5 м/с, 20 км/ч) или более.

- 6. Группа VVVV – минимальная горизонтальная (метеорологическая) видимость на ВПП в метрах.

- 9999 – ожидается видимость 10 км и более.

- Когда предполагается изменение видимости по различным направлениям, сообщается минимальная видимость.

- 7. Группа W’W’ – прогнозируемые особые явления погоды.

В прогноз включаются следующие ожидаемые на аэродроме явления погоды, их характеристики и, при необходимости, интенсивность:

– переохлаждённые осадки;

– умеренный или сильный: дождь, снег, ледяной дождь, град, ледяная и/или снежная крупа, дождь со снегом;

– пыльный, песчаный или снежный позёмок;

– низовая пыльная, песчаная или снежная метель;

– пыльная и/или песчаная буря;

– гроза (с дождём, ледяным дождём, градом, ледяной и/или снежной крупой, снегом, или сочетаниями этих явлений);

– шквал;

– воронкообразное облако (торнадо или смерч);

– прочие явления погоды, если ожидается, что они приведут к значительному изменению видимости.

NSW – употребляется вместо W’W’, если ожидается прекращение ОЯП.

8. Группы NSNSNShShShS(CC)  или  VVhShShS – прогнозируемые количество и высота облаков или вертикальная видимость.

NSNSNS – количество облаков.

SCT – рассеянные облака (scattered), 1–4 окт (1–5 баллов).

BCN – разорванная облачность (broken), 5–7 окт (6–9 баллов).

OVC – сплошная облачность (overcast), 8 окт (10 баллов).

hShShS – ВНГО, чтобы перевести в метры, надо умножить на 30, в футы – на 100.

На горных аэродромах, если основание облачного слоя находится ниже уровня аэродрома, hShShS  кодируется «///».

СС – форма облаков указывается только для кучево-дождевых (CB).

Если облаков нет, то в сводку вместо группы облачности должно включаться сокращение SKC (Sky clear).

NSC (no significant clouds) – употребляется вместо NSNSNShShShS, если не ожидаются  кучево-дождевые облака, облачностью ниже 1500 м (5000 фт) или ниже верхнего предела МБВ в секторе (что больше), а сокращения CAVOK или SKC не применимы.

Группа VVhShShS – прогноз вертикальной видимости, передаётся вместо NSNSNShShShS, если состояние неба по каким-либо причинам неизвестно.

VV – буквенный указатель группы.

hShShS – вертикальная видимость, чтобы перевести в метры, надо умножить на 30, в футы – на 100.

9. Группа CAVOK – включается вместо групп о видимости, RVR, текущей погоде, количестве (форме) и высоте облаков, когда одновременно наблюдаются:

– видимость: 10 км и более;

– облачность: полное отсутствие облаков ниже 1500 м (5000 фт) или ниже верхнего предела МБВ в секторе (в зависимости, что больше) и отсутствие кучево-дождевых облаков;

– погодные условия: отсутствие осадков, грозы, песчаной или пыльной бури, низкого тумана, пыльного, песчаного или снежного позёмка.

10. Группа T(M)TFTF/GFGFZ – прогнозируемая температура воздуха:

Т – буквенный указатель;

М – указатель отрицательного значения температуры;

TFTF – прогнозируемая температура в целых градусах;

GFGF – время в часах (UTC), для которого указывается прогнозируемая температура.

11. Группа 6IChihihitL – прогнозируемое обледенение:

6 – отличительная цифра группы;

IC – тип прогнозируемого обледенения, передаётся цифрой кода;

hihihi – ВНГ обледенения, чтобы перевести в метры, умножить на 30;

tL – толщина слоя обледенения, чтобы перевести в метры, умножить на 300;

12. Группа 5BhBhBhBtL – прогнозируемая турбулентность:

5 – отличительная цифра группы;

В – тип прогнозируемой турбулентности;

hBhBhB – ВНГ турбулентности, чтобы перевести в метры, умножить на 30;

tL – толщина слоя турбулентности, чтобы перевести в метры, умножить на 300.

| Цифры кода | Тип турбулентности (В) | Тип обледенения (L) | Толщина слоя (tL), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Отсутствует Слабая Умеренная вне облаков, редкая Умеренная вне облаков, частая Умеренная в облаках, редкая Умеренная в облаках, частая Сильная вне облаков, редкая Сильная вне облаков, частая Сильная в облаках, редкая Сильная в облаках, частая | Отсутствует Слабое Слабое в облаках Слабое в осадках Умеренное Умеренное в облаках Умеренное в осадках Сильное Сильное в облаках Сильное в осадках | До вершин облаков 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 |

Если толщина слоя, в котором ожидается турбулентность/обледенение, превышает 2700 м, то группа/группы повторяется, причём нижняя граница слоя, указанная в последующей группе соответствует верхней границе слоя в предшествующей группе.

13. Группы TTTTT   GGGeGe    и/или   TTGG ,   PROBC3C3    GGGeGe – указатели изменения прогнозируемых метеоусловий и вероятность возникновения альтернативного явления погоды.

TTTTT   GGGeGe    и/или   TTGG – группы изменения погоды:

TTTTT – указатель характера изменения погоды: BECMG или TEMPO, или PROBC3C3;

GGGeGe – период, в течение которого ожидаются изменения условий погоды, указанных до индекса ТТТТТ, на условия, которые будут описаны после этой группы;

GG – время начала изменения в целых часах (UTC);

GeGe – время окончания изменения в целых часах (UTC).

Группа TTGG – используется, если прогноз на период G1G1–G2G2 необходимо разделить на две и более самостоятельные части:

ТТ – индекс, кодируемый как FM;

GG – время в часах (UTC) начала действия самостоятельной части прогноза.

Все прогнозируемые условия до FMGG заменяются условиями, указываемыми после этой группы.

Содержание групп изменений погоды

и особенностей их применения

BECMG GGGeGe, TEMPO GGGeGe,  PROBC3C3  GGGeGe

1. BECMG – равномерные или неравномерные изменения ожидаемых метеоусловий с постоянной скоростью изменения и в неопределённый момент в течение данного периода времени, начинающегося в GG и оканчивающегося в GeGe, продолжительность которого обычно не должна превышать 2 часов и, в любом случае, не должна превышать 4 часов.

Если какой-либо элемент не описывается в группах, следующих после группы BECMG, то считается, что его значение, переданное перед группой BECMG, действительно для всего периода действия прогноза или до конца периода следующей группы, если таковая есть, так как условия погоды, описываемые после группы BECMG рассматриваются как условия, прогнозируемые до истечения времени GeGe.

2. TEMPO – ожидаются частые или нечастые временные изменения погоды на период GGGeGe, которые достигают установленных пороговых значений и в каждом отдельном случае сохраняются менее 1 часа, а в целом – менее половины периода прогноза, в течение которого ожидаются временные изменения.

Если ожидается продолжительность временных изменений 1 час более, то используется BECMG.

Указание вероятности может касаться возникновения временных изменений погоды. В этом случае группа PROBC3C3 размещается непосредственно перед индексом TEMPO, а группа GGGeGe – после него.

Если прогнозируется, что период временных изменений начнётся в начале периода прогноза и завершится к концу этого периода, то группа времени опускается и используется только индекс TEMPO.

После периода изменения следует считать действительными условия погоды, указанные до группы TEMPO, и они учитываются до конца действия прогноза или до конца периода GeGe следующей группы изменения, если таковая есть.

3. Группа PROBC3C3 – вероятность альтернативных значений прогнозируемых элементов, с указанием вероятности в десятках процентов и периода времени, в течении которого они ожидаются.

Для сообщения вероятности C3C3 используются только два значения – 30 и 40.

Информацию о вероятности включают после прогнозируемых элементов, после чего указывается альтернативное значение элемента или элементов.

Вероятность альтернативного значения или изменения менее 30% считается незначительной и не указывается. Вероятность альтернативного значения или изменения 50% и более вероятностью не считается (применительно к авиации), и вместо неё используются индексы BECMG или TEMPO.

Прогнозы для взлёта

Прогноз для взлёта относится к определённому периоду времени и содержит информацию об ожидаемых метеоусловиях в районе комплекса ВПП: направлении и скорости ветра у земли и его изменении, температуре, давлении и др.

Прогноз для взлёта предоставляется эксплуатантам и членам лётного экипажа по запросу в течение 3 часов до ожидаемого времени вылета.

Формат прогноза определяется по соглашению между полномочным метеоорганом и соответствующим эксплуатантом.

Прогнозы для посадки

Предназначены для удовлетворения требований местных потребителей, а также для ВС, находящихся в пределах 1 часа полётного времени от аэродрома.

Составляются в виде самостоятельного прогноза с периодом действия не более 2 часов с момента выпуска, либо в виде прогноза типа «тренд» с периодом действия 2 часа, в который включаются только те элементы, которые, как ожидается, будут в значительной степени изменяться.

Наиболее часто встречающиеся индексы и виды

оперативной метеорологической информации

В заголовок сводки может включаться четвёртая группа, состоящая из трёх букв:

ААА, ААВ, ААС и т.д. – изменённый (уточнённый) прогноз;

ССА, ССВ, ССС и т.д. – исправленный (скорректированный) прогноз;

RRA, RRB, RRC и т.д. – просроченный (задержанный) прогноз.

- В заголовке сводки применяются следующие указатели данных:

- FC (сводка TAF) – прогноз по аэродрому, действительный менее 12 часов, должен составляться через каждые 3 часа.

- FT (сводка TAF) – прогноз по аэродрому, действительный 12 часов и более, должен составляться через каждые 6 часов.

- NIL – ставится после индекса аэропорта или индекса и предполагаемого периода действия прогноза , и означает, что информация по каким-либо причинам не поступила.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБО

ОПАСНЫХ ДЛЯ АВИАЦИИ ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ SIGMET

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СДВИГЕ ВЕТРА

Общие положения

Данная информация отражает фактическое и/или ожидаемое возникновение одного или нескольких следующих метеорологических явлений:

a) на дозвуковых крейсерских эшелонах

| гроза | thunderstorm | TS |
| --- | --- | --- |
| скрытая | obscured | OBSC TS |
| в облачности | embedded | EMBD TS |
| частые грозы | frequent | FRQ TS |
| фронтальный шквал | line squall | LSQ TS |
| скрытая с сильным градом | obscured with heavy hail | OBSC TS HVYGR |
| в облачности с сильным градом | embedded with heavy hail | EMBD TS HVYGR |
| частые грозы с сильным градом | frequent, with heavy hail | FRQ TS HVYGR |
| фронтальный шквал с сильным градом | line squall with heavy hail | LSQ TS HVYGR |

| тропический циклон | tropical cyclone | TC |
| --- | --- | --- |
| тропический циклон (+ название) | tropical cyclone | TC (+ cyclone name) |

| турбулентность | turbulence | TURB |
| --- | --- | --- |
| сильная турбулентность | severe turbulence | SEV TURB |

| обледенение | icing | ICE |
| --- | --- | --- |
| сильное обледенение | severe icing | SEV ICE |
| сильное обледенение вследствие переохлаждённого дождя | severe icing due to freezing rain | SEV ICE (FZRA) |

| горные волны | mountain waves | MTW |
| --- | --- | --- |
| сильная горная волна | severe mountain wave | SEV MTW |

| пыльная буря | duststorm | DS |
| --- | --- | --- |
| сильная пыльная буря | heavy duststorm | HVY DS |

| песчаная буря | sandstorm | SS |
| --- | --- | --- |
| сильная песчаная буря | heavy sandstorm | HVY SS |

| вулканический пепел | volcanic ash | VA |
| --- | --- | --- |
| вулканический пепел (+ название вулкана) | volcanic ash | VA (+ volcano name) |

b) на околозвуковых эшелонах и сверхзвуковых крейсерских эшелонах

| турбулентность | turbulence | TURB |
| --- | --- | --- |
| умеренная турбулентность | moderate turbulence | MOD TURB |
| сильная турбулентность | severe turbulence | SEV TURB |

| кучево-дождевые облака | cumulonimbus | CB |
| --- | --- | --- |
| изолированные кучево-дождевые облака | isolated cumulonimbus | ISOL CB |
| случайные кучево-дождевые облака | occasional cumulonimbus | OCNL CB |
| частые кучево-дождевые облака | frequent cumulonimbus | FRQ CB |
| град | hail | GR |

| вулканический пепел | volcanic ash | VA |
| --- | --- | --- |
| вулканический пепел (+ название вулкана) | volcanic ash | VA (+ volcano name) |

Формат сообщений и обмен ими

Сообщения SIGMET составляются открытым текстом с сокращениями ICAO.

Сообщения, касающиеся возникновения явлений погоды, перечисленных в пункте «а)», за исключением облака VA, выпускаются не ранее чем за 6 часов до ожидаемого времени возникновения данного явления.

Сообщения, касающиеся облака VA и/или тропических циклонов, выпускаются максимум за 12 часов до начала периода действия и уточняются по крайней мере каждые 6 часов.

Период действия сообщения не должен превышать 6 часов.

В информации, касающейся гроз или тропического циклона, не упоминаются связанные с ними турбулентность и обледенение. Однако указывается наличие сильного града с грозой.

Содержание информации SIGMET

YUCC		SIGMET			5		VALID		221215/221600		YUDD

AMSWELL	FIR		TURB		OBS	AT	1210	YUSB		FL250

MOV	E		40	KMH	WKN =

а) указатель местоположения органа ОВД, обслуживающего РПИ или диспетчерский район, к которому относится сообщение (YUCC);

b) условное обозначение и порядковый номер (SIGMET 5), порядковый номер отражает количество сообщений, выпущенных с 00.01 UTC текущего дня по РПИ;

с) группы «дата-время», указывающее период действия в UTC (VALID 221215/221600);

d) указатель местоположения органа метеорологического слежения, подготовившего сообщение, за которым следует дефис или тире для разделения преамбулы от текста (YUDO-);

e) название РПИ или диспетчерского района, для которого выпускается сообщение (AMSWELL FIR);

f) явление и описание явления, обусловившего выпуск сообщения (TURB);

g) указание о том, является ли информация фактической и ожидается её продолжение, используется сокращение OBS и по необходимости указывается время наблюдения в UTC, или прогностической, используя сокращение FCST (OBS AT 1210);

h) местоположение (с указанием по возможности широты и долготы и/или хорошо известных в международном плане пунктов или географических названий) и эшелон (YUSB FL250);

i) перемещение или ожидаемое перемещение, выраженное в км/ч или узлах (MOV E 40 KMH);

j) изменение интенсивности, используя сокращения INTSF, WKN, NC.

При раскодировании следует учитывать следующие положения:

– явления погоды включаются строго из указанного перечня;

– скрытая (OBSC) означает, что гроза (включая, при необходимости, кучево-дождевое облако, которое не сопровождается грозой) затемняется дымкой или дымом или не может легко наблюдаться из-за темноты;

– в облачности (EMBD) означает, что гроза (включая, при необходимости, кучево-дождевое облако, которое не сопровождается грозой) возможна между слоями облаков и не может легко распознаваться;

– частый (FRQ) обозначает район грозовой деятельности, в пределах которого интервалы между соседними грозовыми очагами незначительны или отсутствуют;

– фронтальный шквал (LSQ) означает грозовую деятельность вдоль некоторого фронта с незначительными промежутками между отдельными облаками или при отсутствии таких промежутков;

– сильный град (HVYGR) может использоваться для дополнительного описания грозовой деятельности в отдельных случаях;

– сильная турбулентность (SEV TURB) относится только к турбулентности на малых высотах, связанной с сильным приземным ветром, вихревому течению или к турбулентности в облачности или за её пределами (CAT) вблизи струйных течений и не предусматривается для использования применительно к турбулентности в конвективных облаках;

– сильное обледенение (SEV ICE) относится к сильному обледенению вне конвективных облаков;

– переохлаждённый дождь относится к условиям сильного обледенения;

– кучево-дождевые облака указываются только в сообщениях SIGMET SST, касающихся полётов сверхзвуковых воздушных судов на около- и сверхзвуковых крейсерских режимах;

– сильное обледенение и сильная турбулентность (SEV ICE, SEV TURB) как неотъемлемые условия, связанные с грозами или тропическими циклонами, в информацию не включаются.

Предупреждения по аэродрому

В них излагается открытым текстом краткая информация о метеоусловиях, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на ВС на земле, в том числе на ВС на местах стоянки, и на аэродромное оборудование средства и службы.

Выпускаются в связи с фактическим или ожидаемым возникновением одного или нескольких явлений:

– тропического циклона;

– грозы;

– града;

– снега;

– переохлаждённых осадков;

– инея или измороси;

– песчаной бури;

– пыльной бури;

– поднимающегося песка или пыли;

– сильного приземного ветра и порывов;

– шквала;

– мороза.

- Предупреждения о сдвиге ветра

- В предупреждения о сдвиге ветра включают краткую информацию о наблюдаемом или ожидаемом сдвиге ветра, который оказать неблагоприятное воздействие на ВС на траектории захода на посадку или взлёта в пределах между уровнем ВПП и 500 м (1600 фт) и над этим уровнем.

- Условиями сдвига ветра, как правило, является одно или несколько явлений:

- – грозы, микропорывы и воронкообразные облака (торнадо или водяные смерчи);

- – холодные или тёплые фронты;

- – сильный приземный ветер, усугубляемый местными топографическими условиями;

- – морской бриз;

- – горные волны;

- – температурные инверсии на малых высотах.

- Предупреждения составляются открытым текстом с сокращениями, например:

- WS		WRNG		SURFACE		WIND		320/20KMH		WIND		AT	60M

- 360/50KMH		IN	APCH

- После получения донесений о наличии сдвига ветра как с борта прибывающего, так и вылетающего ВС, могут существовать два разных предупреждения о сдвиге ветра: одно для прибывающих, другое для вылетающих ВС.

- Наиболее часто употребимые сокращения SIGMET

| - VALID | - valid | - действительна |
| --- | --- | --- |
| - MOD | - moderate | - умеренный |
| - SEV | - severe | - сильный |
| - ISOL | - isolated | - изолированный |
| - LOC | - locally | - местами |
| - TS | - thunderstorm | - гроза |
| - TYPH | - typhoon | - тайфун |
| - LSQ | - line squall | - фронтальный шквал |
| - GR | - hail | - град |
| - TURB | - turbulence | - турбулентность |
| - CAT | - clear air turbulence | - турбулентность ясного неба |
| - ICE | - icing | - обледенение |
| - MTW | - mountain waves | - горные волны |
| - SS/DS | - sandstorm or duststorm | - песчаная или пыльная буря |
| - WS | - wind shear | - сдвиг ветра |
| - OBS | - observed | - наблюдаемый |
| - FCST | - forecast | - прогнозируемый |
| - WRNG | - warning | - предупреждение |
| - FIR | - flight information region | - район полётной информации |
| - UIR | - upper flight information region | - верхнее пространство РПИ |
| - IN APCH | - in approach | - на подходе |
| - FL | - flight level | - эшелон полёта |
| - INC | - in clouds | - в облаках |
| - PART | - part | - часть |
| - GND | - ground | - земля |
| - BTN | - between | - между |
| - MOV | - moving | - движется (смещается) |
| - STNR | - stationary | - стационарный (малоподвижный) |
| - DEG | - degree | - градус |
| - KTS | - knots | - узлы |
| - KMH | - kilometers per hour | - км/ч |
| - MPS | - meters per second | - м/с |
| - N | - north | - север |
| - S | - south | - юг |
| - E | - east | - восток |
| - W | - west | - запад |
| - CB | - cumulonimbus | - кучево-дождевые облака |
| - TOP | - top | - верх |
| - INTST | - intensity | - интенсивность |
| - INTSF | - intensify | - усиливаться |
| - WKN | - weakening | - ослабление |
| - NC | - no change | - без изменений |
| - HVY | - heavy | - сильный |
| - VA | - volcanic ash | - вулканический пепел |
| - CNL | - cancellation | - аннулирование |

- НАБЛЮДЕНИЯ И ДОНЕСЕНИЯ С БОРТА ВС – AIREP

- Проводятся следующие наблюдения с борта ВС: регулярные, специальные, по запросу, наблюдения с борта ВС во время набора высоты и захода на посадку.

- Регулярные и специальные наблюдения с борта ВС регистрируются по форме AIREP.

- Регулярные наблюдения с борта ВС (ARP)

- Такие наблюдения производятся в пунктах, находящихся на расстоянии в 1 час полётного времени, и в сроки, когда согласно соответствующим правилам ОВД, необходимо посылать донесения о местонахождении ВС.

- В некоторых зонах устанавливаются специальные пункты ATS/MET, обозначаемые на РНК символами:

##### М     – обязательное донесение метеонаблюдения с борта ВС

- – по запросу.

- Экипаж ВС освобождается от проведения регулярных наблюдений в случаях:

- – продолжительность полёта составляет 2 часа или менее;

- – ВС находится на расстоянии менее 1 часа полётного времени от следующего намеченного пункта посадки;

- – полёт проходит на высоте ниже 1500 м (5000 фт).

- В некоторых районах, имеющих высокую интенсивность воздушного движения и/или достаточную наземную сеть для метеонаблюдений, устанавливаются дополнительные исключения для всех ВС. Эти исключения действуют: в Европейском регионе (кроме маршрутов через Северное море, Средиземное море и Бискайский залив), над континентальной Азией и Японией и над Северной Америкой (за исключением полётов севернее 550 с.ш.).

- В других регионах действуют определяющие правила, когда для наблюдений с борта ВС назначаются определённые воздушные суда.

- Определяющие правила действуют над Северной Атлантикой (в РПИ: Гандер, Шевуик, Нью-Йорк и Санта-Мария) и по маршруту между Гонконгом (Сянган) и Токио для ВС, вылетающих из Токио, Тайпея или Гонконга.

- Регулярные наблюдения и донесения требуется проводить с борта ВС в назначенных пунктах подачи ATS/MET или часовым интервалом полётного времени над малоосвещёнными метеоданными районами: над Африкой, Австралией, Центральной и Южной Америкой, а также над океанами, в частности над Северным Ледовитым, Индийским, Тихим океанами, южной частью Атлантического океана и над Средиземным морем.

- Специальные донесения с борта ВС

- Проводятся с борта всех ВС, выполняющих полёты по международным авиалиниям, когда имеет место:

- – сильная турбулентность и/или сильное обледенение;

- – умеренная турбулентность, град или кучево-дождевые облака во время полёта на околозвуковых или сверхзвуковых скоростях;

- – попадание в поле зрения экипажа облака вулканического пепла или встреча с ним;

- – прочие метеоявления, которые по мнению КВС могут отразиться на безопасности полётов или снизить их эффективность;

- – видимые признаки вулканической деятельности, предшествующие извержению, или вулканическое извержение.

Наблюдения с борта ВС во время набора высоты и захода на посадку

Особенно важными являются донесения о сдвиге ветра на малых высотах, турбулентности и обледенении.

В тех случаях, когда в сводках или прогнозах сообщается об условиях сдвига ветра на этапе набора высоты или захода на посадку, но фактически они не имеют места, КВС следует уведомлять об этом соответствующий ОВД.

В донесениях с борта ВС о наблюдаемом сдвиге ветра следует указывать тип ВС.

Наблюдения с борта ВС по запросу

Метеорологический орган, осуществляющий метеообслуживание международных полётов, может обратиться к экипажу ВС с запросом провести определённые наблюдения и передать полученные данные.

Регистрация данных наблюдений с борта ВС

Регулярные и специальные наблюдения с борта регистрируются по форме AIREP. Если такая форма не предоставляется эксплуатантом, один экземпляр формы включается в полётную документацию.

Специальные с борта за вулканической деятельностью, предшествующей извержению, вулканическим извержением или облаком вулканического пепла регистрируются по специальной форме донесений. Один экземпляр формы включается в полётную документацию.

Все регулярные и специальные или по запросу наблюдения с борта ВС проводятся в строго определённой последовательности, только на основе специального соглашения.

По прибытии ВС на аэродром назначения заполненный бланк AIREP незамедлительно передаётся лётным экипажем непосредственно аэродромному метеорологическому органу.

Содержание наблюдений и донесений с борта ВС

Содержащиеся в донесениях с борта элементы указываются в сообщении AIREP в следующем порядке:

ARP или ARS – указатель типа сообщения;

– опознавательный индекс ВС.

Раздел 1 – местоположение (информация о местоположении):

– время;

– эшелон или абсолютная высота полёта;

– следующее местоположение и время пролёта;

– последующая основная точка.

Раздел 2 – расчётное время прибытия (оперативная информация)

– максимальная продолжительность полёта.

Раздел 3 (метеоинформация):

– температура воздуха;

– ветер;

– турбулентность;

– обледенение;

– дополнительная информация.

На бланке формы AIREP размещаются три таблицы.

Первая таблица содержит принятые в ИКАО сокращения:

| - Сокращения - для записи | - Передача открытым текстом |  |
| --- | --- | --- |
|  | - English | - Russian equivalent |
| - ARP - ARS - ABM - ASC - DES - ETA - MS | - AIREP (air-report) - AIREP (air-report special) - abeam - climbing (ascending) - descending - estimated arrival - minus | - регулярное наблюдение с борта ВС - спецнаблюдение с борта ВС - на траверзе - набор высоты - снижение - расчётное время прибытия - минус |
| - PS - LV - KTS | - plus - light variable (calm) - knots | - плюс - слабый (штиль) - узлы |
| - VRB - MOD - SEV - TURB - ICE - INC - CB - ISOL - OCNL - FRQ - EMBD - GR - TS - VA | - variable - moderate - severe - turbulence - icing - in clouds - cumulonimbus (Si, Bi) - isolated - occasional - frequent - embedded - hail - thunderstorm - volcanic ash | - неустойчивый - умеренная - сильная - турбулентность - обледенение - в облаках - кучево-дождевые - изолированные - редкие - частые - замаскированные - град - гроза - вулканический пепел |

Вторая таблица бланка заполняется лётным экипажем во время регулярных или специальных наблюдений с борта ВС.

|  | Addressee | (1) DAKAR | (2) RECIFE | (3) SAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section 1 | Message type designator | ARP | ARS | ARP |
|  | 1. Aircraft identification | AFL 351 | AFL 351 | AFL 351 |
|  | 2. Position | KODOS | 0300S 04530W | REBAL |
|  | 3. Time | 0825 | 0905 | 0930 |
|  | 4. Flight level or altitude | FL 310 | FL 310 ASC FL 350 | FL350 |
|  | 5. Next position and time over | REBAL 0925 | REBAL 0930 | MORLU 1015 |
| Section 2 | 6. Estimated time of arrival |  |  | SAEZ 1330 |
|  | 7. Endurance fuel | FUEL 0740 | FUEL 0700 | FUEL 0630 |
| Section 3 | 8. Air temperature | MS 35 |  | MS 40 |
|  | 9. Spot wind or mean wind and position | 300/30 MEAN 1000N 02040W |  | 230/60 |
|  | 10. Turbulence | MOD TURB INC | SEV TURB | MOD CAT |
|  | 11. Aircraft icing |  |  |  |
|  | 12. Supplementary information | ISOL CB TOPS FL 310 | FRQ CB TOPS FL 330 | OCNL CB TOPS FL 370 |
|  | Time transmitted | 0828 | 0907 | 0933 |

Примечания к Section 3:

– температура воздуха даётся с учётом инструментальной поправки и поправки на истинную воздушную скорость;

– направление ветра указывается в истинных градусах;

– умеренная турбулентность и/или обледенение регистрируются и передаются лишь в случае их наблюдения в течение последних 10 мин до точки донесения;

– о возникновении сильной турбулентности и/или обледенения сообщается немедленно, при этом составляется ARS;

– в конце донесения сообщаются дополнительные данные, которые, по мнению, КВС могут представлять интерес для аэронавигации.

Третья таблица размещается строго под второй, в ней можно дать графическое изображение условий погоды, если, по мнению КВС, эти данные могут дополнить или уточнить условия погоды, записанные в момент наблюдения. Рядом с этой таблицей даётся, как правило, перечень условных принятых символов, которыми следует пользоваться при построении графического разреза.

Пример содержания наблюдения с борта ВС

а) открытый текст – передаётся по радиотелефону:

AIREP SPECIAL Aeroflot 351, position 0300S 04530W at 0905, flight level 310 climbing to flight level 350, estimate position REBAL at 0930, next position MORLU, endurance 0700, severe turbulence, frequent cumulonimbus (CB) tops flight level 330;

b) сокращения для передачи по телетайпу:

ARS AFL351 0300S 04530W 0905 FL 310 ASC FL 350 REBAL 0930 NEXT MORLU FUEL 0700 SEV TURB FRQ CB TOPS FL330.

Послеполётное сообщение

В качестве дополнения к информации, содержащейся в форме AIREP, один из членов лётного экипажа должен представить устную информацию о метеоусловиях, наблюдавшихся во время полёта.

Донесения с борта, полученные по истечении более чем 8 часов с момента наблюдения, распространяются только, если не имеется более поздних донесений из данного района.

ИНФОРМАЦИЯ AIRMET

На крейсерских эшелонах ниже эшелона полета 100 (ниже эшелона полета 150 в горных районах):

– средняя скорость приземного ветра на обширном пространстве (свыше 60 км/ч) – SFC WSPD (+ скорость ветра);

– видимость у поверхности земли на обширном пространстве менее 5000 м – SFC VIS (+ видимость).

Грозы:

– изолированные грозы без града – ISOL TS;

– случайные грозы без града – OCNL TS;

– изолированные грозы с градом – ISOL TSGR;

– случайные грозы с градом – OCNL TSGR.

Затемненные горы – MT OBSC.

Облачность:

– разорванная с высотой нижней границы менее 300 м – BKN CLD (+ высота нижней границы);

– сплошная с высотой нижней границы менее 300 м – OVC CLD (+ высота нижней границы);

– кучево-дождевые облака без грозы изолированные – ISOL CB;

– кучево-дождевые облака без грозы случайные – OCNL CB;

– кучево-дождевые облака без грозы частые – FRQ CB;

Обледенение умеренное – MOD ICE.

Турбулентность умеренная – MOD TURB.

Горная волна умеренная – MOD MTW.

###### ПОЛЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Облака:

– перистые 							CI

– перисто-кучевые 			CC

– перисто-слоистые 			CS

– высоко-кучевые 				AC

– высоко-слоистые	 		AS

– слоисто-дождевые	 	NS

– слоисто-кучевые 			SC

– слоистые 							ST

– кучевые 							CU

– кучево-дождевые 			CB

2. Количество облаков:

– ясно (0/8)											SKC

– мало (1/8 до 2/8)								FEW

– рассеянные (3/8 до 4/8)				SCT

– разорванные (5/8 до 7/8)				BKN

– сплошная облачность (8/8)			OVC

3. Количество облаков (только CB):

– отдельные											CB ISOL

– случайные											CB OCNL

– частые													CB FRQ

– содержащиеся в слоях

других облаков (включенные)		EMBD

4. Стрелки с оперением:

– вымпел – 93 км/ч;

– перо – 18 км/ч;

– половина пера – 9 км/ч.

5. Условные знаки:

|  | Гроза |  | Сильная песчаная или пыльная мгла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тропический циклон |  | Обложная песчаная/пыльная буря |
|  | Линия сильного шквала |  | Обложная мгла |
|  | Умеренная турбулентность |  | Обложная дымка |
|  | Сильная турбулентность |  | Обложной дым |
|  | Горные волны |  | Переохлажденные осадки |
|  | Слабое обледенение |  | Холодный фронт |
|  | Умеренное обледенение |  | Теплый фронт |
|  | Сильное обледенение |  | Фронт окклюзии |
|  | Обложной туман |  | Квазистационарный фронт |
|  | Град |  | Высокая тропопауза |
|  | Извержение вулкана |  | Низкая тропопауза |
|  | Морось |  | Уровень тропопаузы |
|  | Дождь |  | Положение, скорость и уровень максимального ветра |
|  | Снег |  | Линия конвергенции |
|  | Ливень |  | Уровень замерзания |
|  | Низовая метель |  |  |