МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ С ИСКУССТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

1. Все маркировочные знаки ИВПП должны быть белого цвета. При необеспеченности контрастности поверхности покрытия с белым цветом разрешается обводка знаков черным цветом.

Маркировочные знаки РД, МС и перрона должны быть контрастирующими по форме или цвету со знаками на ИВПП и иметь оранжевый (желтый) цвет. Исключение составляют маркировочные знаки оконтуривающих линий зон обслуживания ВС, имеющие красный цвет, и путей движения специальных машин – белый цвет.

2. На ИВПП маркировочными знаками обозначают: продольную ось ИВПП, порог, цифровое значение посадочного магнитного путевого угла (ПМПУ), зону приземления, фиксированное расстояние и край (рис. 1).

Рис. 1: 1 – порог ВПП, 2 – цифровой знак МПУ, 3 – ось ВПП, 4 – зона фиксированного расстояния, 5 – зона приземления, 6 – край ВПП, 7 – места ожидания, 8 – оси РД, 9 – участок сопряжения РД с ВПП.

3. Порог ИВПП следует маркировать параллельными прямоугольными полосами, расположенными симметрично оси ИВПП на расстоянии не менее 6,0 м от торца и не более 3,0 м от кромок. Ширина маркировочных полос и расстояние между ними должны быть 1,8–2,0 м, расстояние между двумя полосами, ближайшими к оси – 3,6–4,0м. Длина маркировочных полос для аэродромов класса А, Б, В, Г, Д – 30 и Е – 12 м.

При постоянном или временно смешенном пороге маркировка должна производиться согласно рис. 2.

Рис. 2. Маркировка смещенного порога ВПП.

4. Цифровые знаки ПМПУ должны располагаться на концевых участках ИВПП, у каждого порога и состоять из двузначных чисел, обозначающих магнитный азимут оси ИВПП. Эти числа определяются путем отбрасывания последнего знака истинной величины азимута с округлением при значении его более 5 в большую сторону и менее 5 в меньшую, когда по этому правилу получается однозначное число, то перед ним ставится цифра «0».

5. Ось ИВПП маркируется пунктирной линией с шагом: 30 м для аэродромов класса А, Б, В, Г, Д и 12 м – класса Е.

6. Зону приземления следует маркировать парами прямоугольных симметричных полос, расположенных параллельно оси ИВПП. Они наносятся с продольными интервалами 150 м от начала маркировки порога ИВПП.

7. Фиксированное расстояние на ИВПП аэродромов класса А, Б, В обозначается парой параллельных прямоугольных полос, расположенных симметрично оси ИВПП на расстоянии 300 м от начала маркировки порога. Они совмещаются со второй парой параллельных полос зоны приземления.

8. Маркировка края ИВПП выполняется в международных аэропортах, а также на ИВПП, оборудованных для эксплуатации по I, II и III категориям ИКАО, в виде двух сплошных линий шириной 0,9 м, каждую из которых располагают вдаль боковой границы ИВПП на расстоянии 3,0 м от знаков маркировки порога и 1,0 м от кромки покрытия . Краевая линия прерывается в местах примыкания РД и мест уширения к ИВПП.

9. Параллельные ИВПП со стороны захода на посадку необходимо маркировать дополнительно латинскими буквами «L» (левая) и «R» (правая), которые располагаются между знаками порога и цифровыми знаками ПМПУ согласно рис. 3.4.

| Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировочные знаки Размеры | Элементы маркировки ИВПП по классам аэродромов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Порог |  |  |  |  |  | Осевая |  |  |  |  |  | Зона приземления |  |  |  | Зона фикс. расстояния |  | Край |
|  | А | Б | В | Г | Д | Е | А | Б | В | Г | Д | Е | А,Б | В | Г | Д | А, Б | В | ВПП I, II, III кт. |
| Расстояние от торца ИВПП (не менее) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расстояние от кромки ВПП, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 |
| Размеры знака: длина (не менее), м ширина, м | 30 2 | 30 2 | 30 2 | 30 2 | 12 2 | 12 2 | 30 0,5 | 30 0,5 | 30 0,5 | 30 0,3 | 30 0,3 | 12 0,3 | 22,5 3 | 22,5 3 | 22,5 3 | 18 3 | 50 8 | 50 8 | В зависимости от длины ВПП |
| Расстояние от начала маркировки порога | — | — | — | — | — | — | 63 (78) | 63 (78) | 63 (78) | 63 (78) | 63 (78) | 45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 0,9 |
| Количество полос | В зависимости от ширины ВПП |  |  |  |  |  | В зависимости от длины ВПП |  |  |  |  |  | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 33 |
| Расстояние между внутренними сторонами знаков, ближайшими к оси ВПП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 2 |
| Расстояние между знаками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | В зависимости от ширины ВПП |

Примечания: 1. На ИВПП II и III кат. осевая линия имеет ширину 0,9 м. 2. Значение в скобках соответствует маркировке параллельных ВПП.

3. Количество знаков зоны приземления дано с учётом знаков фиксированного расстояния для одного курса посадки.

4. При наличии на аэродроме двух и более ИВПП маркировка каждой ИВПП выполняется по классу, соответствующему их длине.

Классы аэродромов:

– «А» – длина ВПП не менее 3200 метров;

– «Б» – длина ВПП от 2600 до 3200 метров;

– «В» – длина ВПП от 1800 до 2600 метров;

– «Г» – длина ВПП от 1300 до 1800 метров;

– «Д – длина ВПП от 1000 до 1300 метров;

– «Е» – длина ВПП от 500 до 1000 метров.

10. На участках пересечения ИВПП маркировка главной ИВПП сохраняется, а вспомогательной прерывается.

11. Маркировку неклассифицированных аэродромов следует выполнять в соответствии с рис. 3.5.

11. Покрытия РД (рис. 3.6) маркируются по продольной оси, на участках сопряжения РД с ИВПП, в местах ожидания ВС перед выруливанием на ИВПП и по границам участков ненесущих покрытий, трудноотличимых от несущих.

12. Продольная ось РД на прямолинейных и криволинейных участках имеет ширину 0,15 м и наносится в виде сплошной линии по всей длине, за исключением тех случаев, когда она пересекается с маркировкой места ожидания при рулении.

13. Участки сопряжения РД с ИВПП маркируются сплошной осевой линией, которая продолжается параллельно маркировке осевой линии ИВПП на расстоянии не менее 60 м за их точкой касания. РД, примыкающие к торцам ИВПП, маркируются в соответствии с рис. 3.6.

14. Маркировка мест ожидания ВС перед выруливанием на ИВПП должна выполняться четырьмя желтыми (оранжевыми) поперечными линиями: двумя сплошными и двумя пунктирными.

15. Ненесущие покрытия обочин РД, площадок ожидания и перронов отделяются боковыми маркировочными полосами. Рулежная боковая маркировочная полоса должна иметь тот же цвет, что и осевая РД, и состоять из двух сплошных линий шириной по 0,15 м каждая, с интервалом между ними 0,15 м. Внешняя линия наносится по границе несущего покрытия с ненесущим таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с границей несущего покрытия.

16. Маркировка МС и перрона (рис. 3.7 и 3.8) выполняется с учетом размещения ВС и особенностей технологии их обслуживания. На МС и перроне наносят: оси руления ВС по прямой, кривой (линии заруливания, разворота и выруливания), Т-образные знаки остановки ВС, номера стоянок, контуры зон обслуживания, пути движения и знаки остановки спецмашин.

17. Оси руления ВС по прямой и кривой маркируются сплошной линией шириной 0,15 м. Линии заруливания, разворота и выруливания ВС должны наноситься согласно табл. 2.

18. Т-образный знак – место остановки носовой части ВС, должен иметь форму и размеры, соответствующие рис. 3.7. Расстояние между поперечной линией Т-образного знака и прямолинейной осью руления ВС должно равняться половине размаха крыла расчетного типа ВС плюс безопасное расстояние (4–7,5 м). Расстояние между Т-образными знаками должно равняться размаху крыла плюс безопасное расстояние (4–7,5 м).

19. Номер места стоянки наносится на расстоянии 2,0 м впереди Т-образного знака.

20. Контур зоны обслуживания ВС наносится сплошной линией шириной 0,15 м в виде восьмиугольника. Размеры восьмиугольника должны соответствовать габаритам эксплуатируемых ВС. Все стороны восьмиугольника должны быть удалены на 2,0 м от крайних габаритных точек ВС. Габариты ВС и расстояние от ВС, маневрирующего на перроне, МС или площадке специального назначения до здания (сооружения, устройства) или стоящего ВС, приведены в табл. 2. При маркировке зоны обслуживания групповых стоянок ВС III и IV класса маркировочную линию восьмиугольника наносят на расстоянии 1,5 м от крайней габаритной точки ВС.

21. Пути движения спецавтотранспорта для аэродромов всех классов маркируются сплошными и пунктирными линиями с шагом 1,0 м и шириной 0,10 м.

Все пути движения спецмашин не должны совмещаться с осями руления ВС.

22. Односторонние пути движения спецавтотранспорта должны проходить перед стоящими ВС на расстоянии 2,0 м от носовой части и от консоли крыла ВС, ширина одностороннего пути движения должна быть 3,5 м.

23. Двусторонние пути движения спецавтотранспорта проходят за стоящими ВС и имеют ширину 7,0 м.

24. Пути движения маркируются двумя сплошными линиями, обозначающими ширину проезжей части, двусторонние пути движения дополнительно маркируются разделительной пунктирной линией.

В местах подъезда спецавтотранспорта к стоянкам ВС сплошная линия прерывается и заменяется пунктирной.

Место остановки специальных машин обозначается Т-образным знаком белого цвета. Маркировочный знак «Т» располагают на расстоянии не менее 10 м от крайних габаритных точек ВС.

Таблица 2.

| Тип самолёта | Габариты, м |  | Расстояние от маневрирующего самолёта до здания или стоящего самолёта, м | Минимальный радиус поворота, м | Эксплуатационный радиус поворота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | размах крыла |  |  |  |
| Ил-62 Ту-154 Ту-134А Ил-86 Ил-76 Ан-12 Ан-24 Ан-2 Як-42 Як-40 Л-410 | 53,12 47,925 37,1 60,21 46,6 33,1 23,53 12,7 38,38 20,36 13,6 | 43,3 37,55 29,0 48,06 50,5 38,0 29,2 18,17 34,88 25,0 17,55 | 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,0 4,0 7,5 6,0 4,0 | 30,0 22,0 16,0 24,5 12,7 15,0 11,0 10,0 18,0 10,0 4,8 | 45 33 24 35 19 23 17 15 27 15 7,2 |